| Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория "Труд"; Регистрационный номер - 2146 от 13.12.2011 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| РОСС RU.0001.518654 | 18.04.2016 | бессрочно |

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений инфразвука

| № | 63- И -1-К.2016 |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата проведения измерений (оценки): 23.08.2016

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КБР

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 360000 г. Нальчик, ул. Шогенцукова, д. 42

2.3. Наименование структурного подразделения:  Административно-хозяйственный отдел

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  63

3.2. Наименование рабочего места:  Водитель автомобиля

3.3. Код по ОК 016-94:  11442

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализатор шума и вибрации Ассистент | 083011 | 318641-31-0627/1014 | 08.10.2016 |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 марта 2014 г., Регистрационный N 31689);

- Руководство по эксплуатации БВЕК.438150-005РЭ на анализатор шума и вибрации Ассистент.

6. Сведения об источнике инфразвука:

узлы и агрегаты а/м

7. Измеренные величины показателей инфразвука на рабочем месте:

| Наименование рабочей зоны (точки измерения) | Общий уровень звукового давления, дБЛин | Время воздействия, % |
| --- | --- | --- |
| Салон а/м Ford Mondeo рег. знак №Р053РР 07 | 91 | 20 |

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Фактор | Фактическое значение | Нормативное значение | Класс условий труда |
| --- | --- | --- | --- |
| Эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ"Лин" | 84 | 110 | 2 |

9. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 617 |  | Инженер 2 категории |  |  |  | Гамов Алексей Юрьевич |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |